PROVA P2 -2026  -

UNISANTA (Universidade Santa Cecília ) - Prof. Hugo Santana Lima

REDES DE COMPUTADORES – II  CONFIGURAÇÃO IPV6 /

Relativo ao trabalho de Prova P2 o qual solicita a programação de uma rede internacional no padrão de endereçamento IPV6 conforme planilha de endereços individuais LAN/WAN fornecidos, cada aluno devera:

- OBSERVAÇÕES E SOLICITAÇÕES DA PROVA – P2

1.1- VALOR da P2 para itens = 7,0 pontos na média P2.

1.2- Os documentos de entrega SOMENTE SERÃO ACEITOS com o devido preenchimento da Identificação, e serão entregues no canal TEAMS ( Canal Tarefas P2 IPV) deverão ser nomeados com:

ATENÇÃO: ZIPAR todos os arquivos em uma única pasta (Primeiro_Nome_RA_P2_IPV6_2026.zip)

1.2.1- Documento WORD (Primeiro_Nome_RA_P2_IPV6_2026.docx) com configurações higienizadas dos Routers;

1.2.2- Documento planilha Excel (Primeiro_Nome_RA_P2_IPV6_2026.xlsx) com projeto altamente detalhado, contendo:

- Endereçamento de redes, sub-redes e interfaces LAN/WAN;

- Configuração e nomes LAN/WAN adequada para modos Estático, Autoconfiguration e DHCP;

- Definições e endereços adequados para os servidores HTTP/DNS/FTP

-Todas as demais configurações necessárias.

1.2.3- Documento de projeto (Primeiro_Nome_RA_P2_IPV6_2026.pkt) PacketTracer PKT conforme solicitado.

1.3- Data/Hora Final da Entrega: 07/06/2026 as 23hs;

1.4 - As redes LAN/WAN devem possuir endereços individuais IPV6 conforme planilha, os quais devem ser fornecidos pelos métodos (SLAAC Autoconfiguration Stateless / DHCP Statefull);

1.5- As sub-redes LAN e WAN devem ser projetadas respectivamente a partir dos endereços /48 e /96;

Olhar o quadro de exemplo de sub-rede lan/wan na planilha de endereçamento.

Projetos que não projetem as sub-redes adequadamente serão considerados errados na integra.

1.6- No Workspace do projeto (arquivo Packet-tracer) deve ser apresentado junto ao nome de cada rede LAN/WAN APENAS o endereço do prefixo calculado de sub-rede LAN/64 ou WAN/124, como exemplo abaixo:

CANADA - Autoconfiguration / DHCP Stateless 4001:0000:4567:ABCD::/64 ATENÇÃO: UTILIZAR UMA SUB-REDE DIFERENTE DE (0000)

1.7- A WAN de AREA-0 corresponde ao CORE (Núcleo) do Sistema Autônomo, enquanto as conexões WAN de - AREA-X correspondem as redes de bordas da nuvem do AS;

1.8- Todo Pool DHCP deverá ser nomeado com  ALUNO-RA-REDE.  Ex:  FELIPE_123456_USA;

1.9- ATENÇÃO: Todas as máquinas devem acessar todos os servidores HTTP (IPV6), os quais devem conter INFORMAÇÕES/NOMES relacionadas ao sítio da internet;

1.10 – TODOS os servidores (HTT / DNS / FTP / etc...) devem ser programados com IPV6 ESTÁTICO, utilizando o prefixo da sub-rede LAN (64bits) e o identificador de host com endereços do tipo 2, 3, 4...etc. Lembre-se que o endereço 1 fica reservado para o gateway da LAN;

1.11- A distribuição de DNS para cada conjunto de redes LAN, está apresentada no quadro de endereços Redes LAN - IPV6.

2-CONFIGURAÇÕES DE SOFTWARE PACKET TRACER NOS ROTEADORES:

===========================================================================

2.1- REDES WAN - CONFIGURAÇÃO IP & RIP NOS ROTEADORES - MODO IPV6 ESTÁTICO

Router(config)# ipv6 unicast-routing

Router(config)# interface s0/0/0 -- (implementar em todas as portas WAN)

Router(config-if)# ipv6 enable

Router(config-if)# ipv6 address 5001:9999:dad0:7777:0000:0000:0000:002x/124 -- (Endereço porta WAN Router  – x=host address)

No comando acima temos: Prefixo de Rede Dado = 5001:9999:DAD0:7777::/96 Prefixo de Sub-rede 3 calculado: 5001:9999:dad0:7777:0000:0000:0000:002x/124

Router(config-if)# ipv6 rip rede-rip enable

Router(config-if)# exit

Router(config)# exit

Router#sh ipv6 interface brief

==============================================================================

2.2- REDE LAN - IPV6 AUTOCONFIGURATION (SLAAC) + DHCPv6 STATELESS

AUTOCONFIGURATION (SLAAC)

Router-USA-4# configure terminal

Router-USA-4(config)# ipv6 unicast-routing

Router-USA-4(config)# interface fastEthernet 0/0  -- ( Porta Ethernet Gateway da LAN )

Router-USA-4(config-if)# ipv6 enable

Router-USA-4(config-if)# ipv6 address autoconfig

Router-USA-4(config-if)# ipv6 address 4001:0000:4567:0003::1/64  -- ( Endereço HOST Porta Ethernet Gateway da LAN )

No comando acima temos: Prefixo de Rede Dado = 4001:0000:4567::/48 Prefixo de Sub-rede 3 calculado: 4001:0000:4567:0003::/64

Router-USA-4(config-if)# ipv6 rip rede-rip enable

Router-USA-4(config-if)# no shutdown

Router-USA-4(config-if)# exit

Router-USA-4# sh ipv6 interface brief

DHCPV6 STATELESS

Router-USA-4(config)# ipv6 dhcp pool ALUNO-RA-REDE

Router-USA-4(config-dhcp)# dns-server XXXX -- (DNS Address 128bits – conforme nota instruções)

Router-USA-4(config-dhcp)# exit

Router-USA-4(config)# interface fastEthernet 0/0

Router-USA-4(config-if)# ipv6 dhcp server ALUNO-RA-REDE

Router-USA-4(config-if)# ipv6 nd other-config-flag

Router-USA-4(config-if)# exit

Router-USA-4# sh ipv6 interface brief

==============================================================================

2.3-  REDE LAN  --  DHCPv6 STATEFULL

Router#configure terminal

Router(config)# ipv6 unicast-routing

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)# ipv6 enable

Router(config-if) ipv6 address A808:9F55:09DD:AAAA::1/64 - ( Endereço HOST Gateway da LAN )

Router(config-if)# ipv6 rip rede-rip enable

Router(config)# ipv6 dhcp pool ALUNO-RA-REDE

Router(config-dhcp)# prefix-delegation pool ALUNO-RA-REDE lifetime 1800 60

Router(config-dhcp)# dns-server XXXX  ( DNS address necessário)

Router(config-dhcp)# exit

Router(config)# ipv6 local pool ALUNO-RA-REDE A808:9F55:09DD:AAAA::/64  64

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)# ipv6 dhcp server ALUNO-RA-REDE

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)# exit

Router# sh ipv6 interface brief

================================================================================