PROVA P2

REDES DE COMPUTADORES

Nome: Wecton da Silva Santos

RA: 228550

2026

PLANO DE ENDEREÇAMENTO IPv6

Redes LAN:

Redes WAN:

Servidores:

CONFIGURAÇÕES DOS ROTEADORES

Escócia (SCOT-1 ABR):

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool WECTON_228550_Escocia

dns-server EB3F:9393:5678:0001::2

exit

interface fastEthernet 0/0

ipv6 enable

ipv6 address EB3F:9393:5678:0001::1/64

ipv6 dhcp server WECTON_228550_Escocia

ipv6 nd other-config-flag

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/0

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0011/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/2

ipv6 enable

ipv6 address 5001:ABCD:7777:A5A5::0071/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

Inglaterra (UK-2):

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool WECTON_228550_INGLATERRA

dns-server EB3F:9393:5678:0001::2

exit

interface fastEthernet 0/0

ipv6 enable

ipv6 address EB3F:9393:5678:0002::1/64

ipv6 dhcp server WECTON_228550_INGLATERRA

ipv6 nd other-config-flag

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 0/0/0

ipv6 enable

ipv6 address 5001:ABCD:7777:A5A5::0072/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

USA (USA-1-ASBR):

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

interface serial 1/2

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0012/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/0

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0021/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/1

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0031/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

USA (USA-4):

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool WECTON_228550_USA

dns-server 303F:5555:6666:0001::2

exit

interface fastEthernet 0/0

ipv6 enable

ipv6 address 303F:5555:6666:0001::1/64

ipv6 dhcp server WECTON_228550_USA

ipv6 nd other-config-flag

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/0

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0022/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

CANADÁ (CA-1 BR):

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

interface serial 1/0

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0032/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/1

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0051/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/2

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0041/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

CANADÁ (CA-2)

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

interface serial 1/0

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0042/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/1

ipv6 enable

ipv6 address 5001:ABCD:7777:A5A5::0021/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

CANADÁ (CA-3):

enable

configure terminal

no ipv6 dhcp pool WECTON_228550_CANADA

no ipv6 local pool WECTON_228550_CANADA 403F:EEEE:5555:0001::/64 64

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool WECTON_228550_CANADA

dns-server 303F:5555:6666:0001::2

exit

interface fastEthernet 0/0

ipv6 enable

ipv6 address 403F:EEEE:5555:0001::1/64

ipv6 dhcp server WECTON_228550_CANADA

ipv6 nd other-config-flag

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 0/1/0

ipv6 enable

ipv6 address 5001:ABCD:7777:A5A5::0022/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

ITÁLIA: (IT-1 ABR):

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool WECTON_228550_ITALIA2

dns-server 203F:0CCC:8910:0002::2

exit

interface fastEthernet 0/0

ipv6 enable

ipv6 address 203F:0CCC:8910:0002::1/64

ipv6 dhcp server WECTON_228550_ITALIA2

ipv6 nd other-config-flag

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/0

ipv6 enable

ipv6 address 6001:FBCD:BBBB:FDFD::0052/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/3

ipv6 enable

ipv6 address 5001:ABCD:7777:A5A5::0041/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

ITÁLIA (IT-4):

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool WECTON_228550_ITALIA1

dns-server 203F:0CCC:8910:0002::2

exit

interface fastEthernet 0/0

ipv6 enable

ipv6 address 203F:0CCC:8910:0001::1/64

ipv6 dhcp server WECTON_228550_ITALIA1

ipv6 nd other-config-flag

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit

interface serial 1/0

ipv6 enable

ipv6 address 5001:ABCD:7777:A5A5::0042/124

ipv6 rip rede-rip enable

no shutdown

exit